قواعد ومواصفات المشروع — الإصدار المعاد هيكلته

نطاق التنفيذ: مشروع Hardware فردي ضمن مسار Hardware Implementation Track، مع أربع حالات تشغيل مستقلة: USB Direct، Arduino + ESP32 Bridge، Arduino Standalone، وESP32 Standalone بعد نقل الأسلاك فعلياً.

قواعد الكود: C++ بسيط ومنسق للمبتدئين، استخدام الأنواع الأساسية والشروط والحلقات والتجريد بالمكتبات. تُوثق متطلبات digitalWrite/digitalRead وanalogWrite/analogRead وmap وdelay والمؤقتات، لكن لا يُسمح بتأخير طويل داخل حلقة PID. تُستخدم Serial.begin/println لعرض الحالة، وSerial.available/read للأوامر.

المعمارية الحرجة: MPU6050 → PID → L298N → المحركات. لا يجوز أن يعطل USB أو ESP32 أو Dashboard أو IR حلقة الاتزان.

الإضافات: ESP32 كجسر أو متحكم مستقل، Dashboard خارجي عبر MQTT/WebSocket مع Local AP للطوارئ، HC-SR04 لمنع التصادم بتعديل setpoint لا بإيقاف المحركات فجأة، IR من receiver القديم، شاشة FD650 بعد تأكيد بروتوكولها، وأربع LEDs مع مقاومة 220Ω لكل LED.

السلامة: أرضي مشترك، محول مستويات بين UART 5V و3.3V، لا توصل 12V إلى Arduino/ESP32/MPU6050، لا تستخدم VIN أو خرج L298N دون تحقق، وEcho الخاص بـ HC-SR04 يحتاج level shifting مع ESP32.

بنية التسليم داخل ZIP: docs، hardware، firmware/arduino، firmware/esp32، firmware/common، simulation/wokwi، simulation/tex، web-dashboard، libraries، assets/original. النسخة الأصلية محفوظة ولا تُحذف.