تفريغ الدورة والكود — الإصدار المعاد هيكلته

الملفات التنفيذية:

- firmware/arduino/ArduinoBalance.ino: Arduino مع MPU6050/PID/L298N/Serial وLEDs، مناسب للبداية والاختبار.

- firmware/esp32/ESP32Standalone.ino: هيكل ESP32 مستقل مع I2C وPWM وtelemetry؛ يُستخدم بعد نقل الأسلاك وفصل Arduino.

- firmware/common/README.md: عقد الأوامر F/B/L/R/S وحقول telemetry.

توصيلات Arduino: ENA=D5، IN1=D6، IN2=D7، IN3=D8، IN4=D9، ENB=D10، MPU6050 SDA=A4/SCL=A5/INT=D2، IR=D3، LEDs على D4/D11/D12/D13.

توصيلات ESP32: SDA=21، SCL=22، INT=19، IN1/IN2=32/33، IN3/IN4=25/26، PWM=27/14، IR=18. تم فصل أرجل LEDs عن PWM في النسخة المعاد هيكلتها.

القيم الابتدائية: Kp=22، Ki=140، Kd=1.5. يبدأ الاختبار بـ Ki=0 وKd=0 ثم الضبط التدريجي. لا تُخمن أكواد remote؛ التقطها بمكتبة IRremote. لا تُكتب شاشة FD650 قبل تأكيد DAT/CLK والبروتوكول بالقياس أو datasheet.

HC-SR04: عند مسافة أقل من متر وأمر أمامي، يُعدّل setpoint إلى الوقوف/تراجع طفيف ويستمر PID، ولا تُقطع المحركات فجأة.

المحاكاة: simulation/wokwi/diagram.json، والمخططات المفاهيمية في simulation/tex. قد تحتاج أجزاء L298N إلى custom part في Wokwi.