توثيق هندسي — Self-Balancing Robot with Multi-Mode Control

المكونات: Arduino Uno، ESP32، MPU6050، L298N، محركان DC، بطاريات 18650، HC-SR04، IR receiver من SUPER GOLD X3 SG-555، شاشة FD650 محتملة، أربع LEDs، Dashboard.

الأنماط: USB Direct؛ Arduino + ESP32 Bridge عبر UART؛ Arduino Standalone؛ ESP32 Standalone. لا تُشغّل bridge وstandalone مع نفس الأسلاك. قبل نقل الأسلاك افصل البطارية وراجع جدول hardware/PINOUT_AND_POWER_AR.md.

الـ receiver القديم: افحص ADD/5V وGND وDAT وCLK وIR. FD650 مذكورة على اللوحة لكن البروتوكول غير مؤكد؛ يجب قياسه. IR OUT يقرأ عبر D3 أو GPIO18 بعد التأكد من الجهد، وتُلتقط أكواد remote فعلياً.

السحابة: ESP32 ينشر angle/output/direction/state ويستقبل أوامر D-pad عبر MQTT/WebSocket. الخيار الخارجي هو الأساسي، والـ Local AP صفحة طوارئ؛ لا تحمل خدمة الويب حلقة PID.

الطاقة: البطارية إلى L298N، أرضي مشترك لكل الوحدات، buck converter للجهود المنظمة، level shifting بين 5V و3.3V، ومقاومة 220Ω لكل LED. محركا كل جانب عند استخدام أربعة محركات يوصلان على التوازي فقط، وليس التوالي.

الملفات والمراجع: المخطط النصي الكامل في docs/ENGINEERING_BLUEPRINT_AR.md، pinout في hardware/PINOUT_AND_POWER_AR.md، receiver في hardware/RECEIVER_OLD_REUSE_AR.md، Wokwi في simulation/wokwi، وTeX في simulation/tex. النسخة الأصلية محفوظة في assets/original.